基于PsychoPy的平板触摸式时钟绘图任务（CDT）
范式说明与数据分析方案（MoCA三域 + 19特征 + 笔迹过程特征）

1. 范式概述

本范式在 Windows 平板端（手指触摸）运行时钟绘图任务（Clock Drawing Test, CDT），使用 PsychoPy（Python/Standalone）记录绘图轨迹（时间戳+坐标+笔画编号），并可选录制同步视频。被试需在指定区域内画钟面、填写 1–12 的数字、并把时间画成“11:10（10 past 11）”。该指令与命令作图/临摹两条件在CDT与数字CDT（dCDT）研究中广泛使用。

本方案采用三层特征体系进行区分分析：
（1）MoCA 三域结果分（轮廓/数字/指针，各1分）；
（2）19 个可解释空间/结构特征（按轮廓/数字/指针三域组织）；
（3）笔迹过程特征（时间/运动学/纠错），用于刻画“怎么画出来的”（thinking vs doing）。

2. 测验内容与适用人群

2.1 施测对象与年龄

建议用于中老年认知筛查与研究：正常老年人 vs 轻度认知障碍（MCI）/痴呆（含AD）。推荐年龄≥55岁（也可根据研究设计设定≥50或≥65）。

2.2 测验条件

默认：命令作图（Command）条件。可选扩展：临摹（Copy）条件（呈现标准钟面供临摹）。

3. 指导语（标准化施测）

推荐中文指导语：
“请在框内画一个钟表，写上所有数字，并把时间画成 11 点 10 分。请尽量画得像真正的钟一样。完成后请点‘完成’。”
说明：施测时不提示阶段（画圆/写数字/画指针），阶段划分用于后期分析。

4. 实验设计与基本参数

4.1 流程

（1）点击屏幕开始；（2）在框内绘画；（3）按钮：清空/撤销/完成；（4）自动保存数据文件。

4.2 关键参数（与脚本一致）

• Window：units='height'，全屏运行
• 绘图区：BOX_W=1.25，BOX_H=0.80，位置pos=(0,-0.03)
• 线宽：7.0（适配手指）
• 轨迹采样阈值：MOVE_THRESH=0.0015
• 视频（可选）：30fps，640×480（依赖摄像头与后端/权限）

5. 数据收集（输出文件与字段）

5.1 轨迹数据（最终版本）：_traj.csv

字段：t, x, y, stroke_id, is_drawing
用于计算 Think/Ink、笔画间间隔、速度等过程特征。

5.2 全量事件日志：_traj_raw.csv（推荐保留）

字段：t, x, y, stroke_id, is_drawing, is_active, event
• event：DOWN/MOVE/UP/UNDO/CLEAR/DONE
• is_active：该记录是否属于最终有效钟面（撤销后会标记为0）

5.3 笔画汇总：_stroke_summary.csv

字段：stroke_id, t_start, t_end, duration, point_count, path_length
用途：直接用于笔画级过程特征（pen lifts、stroke duration、stroke length）。

5.4 撤销事件：_undo_events.csv

字段：undo_time, undone_stroke_id, active_strokes_before_undo, undo_event_id
用途：纠错/自我监控特征。

5.5 图像输出：_final_ui.png 与 _clock_only.png

• final_ui.png：含UI，用于存档与施测复核
• clock_only.png：仅钟面笔迹（不含文字/按钮/框），强烈建议用于19特征/计算机视觉提取，减少误检。

5.6 视频：_video.mp4（可选）与 meta.txt

视频用于质控与辅助标注；meta.txt 记录路径、时间戳与几何参数（win_size、box尺寸/位置、线宽、采样阈值）。

6. 分析框架

6.1 MoCA 三域结果分（0–3）

轮廓/数字/指针各1分。用于与临床量表可比、也可作为模型特征或标签。

6.2 19 个可解释空间/结构特征（按三域组织）

采用 Handzlik 等（2023）提出的19维特征集合：轮廓5项、数字8项、指针6项。建议使用 clock_only.png 或轨迹重建图像进行提取，并在论文中说明每个特征与MoCA三域的对应关系。

6.3 笔迹过程特征（时间/运动学/纠错）

基于 traj.csv / traj_raw.csv / stroke_summary.csv 提取：
A. 时间（thinking vs doing）
• TTC 总完成时长；Ink time（绘画时间）；Think time（停顿/非绘画时间）；%Ink/%Think
• inter-stroke latency（笔画间间隔）分布：均值/中位数/最大值/分位数

B. 运动学（graphomotor）
• 轨迹总长度、平均速度、速度变异（CV）、加速度/jerk近似（可选）
• 启停次数（与笔画数、短停顿密度相关）

C. 纠错/自我监控
• 撤销次数、撤销发生时点、撤销比例（undo_count / active_stroke_count）

说明：本范式为手指触摸输入，通常无法获得压力/倾角/悬空轨迹；但仍可获得关键的时间分解、笔画级与运动学过程指标。

6.4 后期三域阶段划分（不在施测时提示）

建议在后期将笔画/轨迹分配到轮廓/数字/指针三域，以实现“域内过程指标”（例如数字阶段Think time更长）。可先用几何规则（闭环外轮廓、中心放射直线等）作为基线，再用少量人工标注训练笔画级分类器提升稳定性。

7. 统计与建模建议

• 描述统计：均值±SD或中位数（IQR），必要时对极端误触做截尾。
• 组间比较：t检验/ANOVA 或非参数检验；分类变量用卡方。
• 融合建模：将 MoCA三域 + 19特征 + 过程特征 早融合拼接，采用逻辑回归（可解释）或树模型（RF/GBDT），分层K折交叉验证，报告 AUC、敏感度、特异度、F1。

8. 参考文献

Handzlik MK, et al. Explainable automated evaluation of the clock drawing task for memory. Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. 2023;15:e12441.

Price CC, et al. Clock Drawing in the Montreal Cognitive Assessment (MoCA): Recommendations for Dementia Assessment. Dement Geriatr Cogn Disord. 2011.

Davis R, et al. Digital Clock Drawing: Differentiating “Thinking” versus “Doing”. (MIT Open Access PDF).

Cambridge Core (JINS). Digital Clock Drawing: Differentiating “Thinking” versus “Doing” in younger and older adults… (Abstract page).

RADC (Rush Alzheimer’s Disease Center) Digital Pen Device variable definitions: percent think time (command).

PsychoPy Documentation: psychopy.hardware.camera.Camera API (v2025.2.3) and Builder Camera Component docs.