## 一、概述

### 1.1 功能定位

A0/A1：视觉搜索 + 视动速度/手眼运动速度基线（低规则负荷）

B1/B2/B3/B4：在同样连线动作基础上叠加“数字递增 + 类别交替”，测量执行功能相关过程：

规则维持（rule maintenance）

集合切换（set shifting）

抑制干扰（inhibition；同号干扰节点）

决策/犹豫（pause、启动时长、错误后恢复）

### 1.2 形式与使用场景

形式：一屏显示全部节点；被试用手指/触控笔按住拖动连线完成任务

使用：认知老化/大样本筛查电池的执行功能模块；支持重复测量（layout轮转）

### 1.3 关键测量思想

节点与规则在各 block 尽量结构等价（只替换“类别系统/外观”），使后续对比“哪个 block 更敏感”更可解释

采用两套基线：

A0 作为 B1/B2 的速度基线

A1（水果域基线）作为 B3/B4 的速度/识别基线（并匹配 BW/COLOR 样式，见方案2）

## 二、测验内容

### （1）适用年龄

推荐：≥60 岁老年人；可扩展至 ≥50 岁用于常模/纵向

基本条件：能识别阿拉伯数字 1–N

B1额外：需能识别汉字数字（默认一~九）；做“汉字快检”打标（见2.4）

### （2）任务指导语（示例）

指导语：大字居中，可选语音播报；正式阶段不显示任何“下一点提示”。

[通用欢迎页]

欢迎参加连线测试。
 请用手指或触控笔按规则把点连起来，尽量又快又准，尽量一笔连完。
 连错会提示并回到上一个正确位置。点击「开始」。

[通用操作练习（建议保留一次）]

这是操作练习：请从 1 开始按顺序连到 4。

请尽量不断笔完成。准备好后把手指/笔尖放在 1 上开始。

注：通过后进入正式；若明显不会拖动/频繁误触，可允许重试 1 次并记录。

A0（数字顺序基线）

屏幕上有数字 1 到 N。请从 1 开始按 1→2→…→N 的顺序连线。

B1（数–汉交替）

数字要依次增加，同时阿拉伯数字和汉字数字交替。
 从 阿拉伯数字 1 开始，然后连到 汉字 2，再连到 阿拉伯 3……直到 N。

B2（方–圆交替）

数字要依次增加，同时方形和圆形交替。
 从 方形里的 1 开始，然后连到 圆形里的 2，再连到 方形里的 3……直到 N。

A′（水果基线，样式匹配）

接下来是水果版本基线：请只连接 水果A 里的数字，按 1→2→…→N 顺序连线（不需要交替）。

B3/B4（水果交替）

数字要依次增加，同时 水果A 和 水果B 交替。
 从 水果A 的 1 开始，然后连到 水果B 的 2，再连到 水果A 的 3……直到 N。
 （黑白/彩色仅改变显示风格，规则不变。）

### （3）任务描述

#### 2.1 核心定义（用于计时/分段/轨迹）

node（节点）：可命中目标（位置+形状/图标+标签）

hit radius（命中半径）：进入半径即判定命中

segment（段）：从“当前正确节点”出发，到首次命中下一正确节点所形成的有效推进（正确段）；错误命中形成错误段（见错误规则）

raw path（轨迹点）：触控采样点序列（ts,x,y,pressure…）

#### 2.2 序列长度与结构一致性（用于 block 可比）

默认序列长度：N = 9（可配置6–12；若>9需额外处理汉字“十/十一/十二”的可读性与快检）

A0 节点结构：每个数字出现 1 次，共 9 节点

所有交替块（B1/B2/B3/B4）统一节点结构：

数字 1：出现 1 次（起点类别固定）

数字 2..N：各出现 2 次（两类别各 1 个，形成同号干扰）

每块总节点数：1 + 2*(N-1)（N=9时为17个）

水果基线 A1节点结构与水果交替块一致（关键）：

仍摆放同号干扰：每个数字 2..N 同时出现水果A(k)和可能出现水果B(k)

规则仅要求连接水果A序列（把“识别+同号竞争”纳入基线）

#### 2.3 正式流程

欢迎页 → 操作练习（一次） → 正式：
A0 → B1 → B2 →（水果段按方案2）

#### 2.4 方案2：水果 BW/COLOR 顺序反平衡 + 匹配基线

被试间 1:1 分配两种顺序（同一被试只走一种）：

S1（BW_first）：A′(BW) → B3(BW) → B4(COLOR)

S2（COLOR_first）：A′(COLOR) → B4(COLOR) → B3(BW)

必须记录字段：

fruit_order = BW_first / COLOR_first

fruit_baseline_style = BW / COLOR

#### 2.5 平衡与控制

layout_id：每个任务至少 3 套布局（建议固定后不再变）

布局一致性策略：同一 layout_id 下，各块尽量复用同一套坐标生成规则（仅换类别外观），保证 block 对比不被布局难度污染

输入方式控制：同一站点尽量统一 pencil；若混用必须记录并在分析中作为协变量/分层

## 三、测验基本参数

### 3.1 呈现与交互

一屏呈现全部节点；不滚屏不分页

安全区：顶部栏/系统UI不得遮挡节点；布局生成时需扣除顶部栏高度

线条层级：连线在节点下方，不遮挡标签

节点尺寸：直径建议 8–10mm（随DPI缩放）

命中半径：≥ 1.6×节点半径（适配老年手抖）

最小节点间距：≥ 2.5×节点直径；四周留白 ≥5%屏宽（包含命中半径）

### 3.2 计时规则

计时起点：从起点节点出发，首次产生“有效正确推进段”（命中下一正确节点的时刻）

计时终点：命中最后目标 N 的时刻

启动查找时间：start_to_first_correct_s（进入正式界面/点击开始→第一条正确段产生）

中断处理：App切后台/来电等 → 自动暂停计时并记录 interruption；中断时长不计入正式用时

### 3.3 时限设置（默认，可配置；总正式≤240s）

每块设定 soft_limit（提示继续）与 hard_limit（自动结束并保存）

默认（N=9）：

A0：soft 20s / hard 30s

B1: soft 30s / hard 40s

B2: soft 30s / hard 40s

A1：soft 20s / hard 30s

水果交替块（B3或B4）：soft 40s / hard 50s

第二个水果交替块：soft 40s / hard 50s
合计 hard = 240s（4min）

### 3.4 正确性与错误判定

#### A0/A1（顺序基线）

下一正确目标必须为 k+1（且 A′要求类别=水果A）

允许抬笔，但每段必须从“当前正确节点”出发才算有效段

#### B1/B2/B3/B4（交替块）

下一正确目标必须满足：

数值 = 当前数值 + 1

类别 = 与当前类别交替（固定起始类别：1为类别A）

禁止跳号，禁止跨越

#### 错误类型（统一口径）

order_error：命中非目标数值（该连5却连4/6等）

type_error：命中目标数值但类别不对（该连汉字却连阿拉伯/该换形状却没换/该水果B却连水果A）

timeout_prompt：停顿触发提示（≥10s无有效推进）

invalid_start：非当前正确节点起笔（QC；默认不计入 total_errors）

#### 错误反馈与回退

发生 order/type error：

可选红闪/短提示音（≤300ms）

不推进状态，回退到上一个正确节点继续

记录错误事件（含发生时刻、错误段信息）

正确段：推进状态，保留轨迹

## 四、评分标准 / 统计指标

### 4.1 主要因变量

#### 4.1.1 Block级（每被试×每块）

完成与速度

finished（0/1）

completion_time_s（未完成=hard_limit）

start_to_first_correct_s

n_required_segments（固定 = N-1；用于归一化）

n_correct_segments（实际完成段数）

time_per_segment_s = completion_time_s / n_required_segments（跨块可比）

last_correct_value（最后正确到达数值）

completion_ratio = n_correct_segments / n_required_segments（超时不作废）

错误与规则失败

total_errors

order_errors

type_errors

timeout_errors

invalid_start_count（QC）

错误过程敏感指标

first_error_time_s（第一次错误发生时间；无错=NA）

first_error_segment_index

post_error_recovery_time_s_mean（错误→下一条正确段完成的平均恢复时间）

post_error_recovery_time_s_max

停顿/犹豫

pause_time_total_s（段间停顿+节点附近停留）

pause_ratio = pause_time_total_s / completion_time_s

pause_count（停顿次数）

max_pause_s

轨迹运动学（聚合到summary便于建模）

path_length_total_mm（或 px；强烈建议mm）

ideal_path_length_mm（由 layout 直线段求和）

path_efficiency = ideal / actual

mean_speed_mm_s, peak_speed_mm_s

speed_cv

（若支持）pressure_mean, pressure_sd, tilt_mean

#### 4.1.2 成本/对比指标

Block1/2 与 A0 的执行负荷（同会话）

B1_minus_A0, B1_div_A0

B2_minus_A0, B2_div_A0

水果段：匹配样式切换成本（方案2主指标）

若 fruit_order=BW_first：主指标为 B3_minus_Aprime

若 fruit_order=COLOR_first：主指标为 B4_minus_Aprime

颜色效应：

ColorEffect_time = time(B4) - time(B3)

ColorEffect_errors = type_errors(B4) - type_errors(B3)

分析时必须控制 fruit_order（顺序效应）

样式切换成本

style_switch_cost_time = time(second_fruit_block) - time(first_fruit_block)

同理可定义 pause/错误的切换成本

### 4.2 统计分析

连续指标（completion_time、time_per_segment、pause_ratio、path_efficiency等）：

线性模型或稳健回归；重复测量用混合效应模型（被试随机截距；固定效应：block_type、order、input_device、layout_id、年龄/教育）

计数错误（errors）：负二项/泊松（视过度离散）

完成率/超时（finished 或 completion_ratio）：logistic/分段回归；或把 completion_ratio 作为连续结局

顺序效应处理（方案2必须）：

把 fruit_order 与 fruit_baseline_style 纳入模型，并检验 condition(BW/COLOR) × fruit_order 交互

敏感性比较：

不直接用“原始均值”比谁敏感；使用标准化效应量（β/η²）或AUC（若有分类标签）

关键协变量：input_device, layout_id, fruit_order, age, education

### 4.3 数据输出

#### 4.3.1 summary.csv

必须包含：

身份与配置：subject_id, session_id, task_version, block_id, block_type, block_style, layout_id, input_device, N

方案2字段：fruit_pair, fruit_order, fruit_baseline_style

结果：finished, completion_time_s, start_to_first_correct_s, n_required_segments, n_correct_segments, last_correct_value, completion_ratio

错误：total_errors, order_errors, type_errors, timeout_errors, invalid_start_count

过程聚合：pause_time_total_s, pause_ratio, pause_count, max_pause_s

轨迹聚合：path_length_total_mm, ideal_path_length_mm, path_efficiency, mean_speed_mm_s, peak_speed_mm_s, speed_cv

设备标定与QC：device_model, os_version, screen_px_w/h, canvas_px_w/h, px_to_mm, sampling_rate_hz_est, n_path_points, missing_sample_ratio

中断：interruption, interruption_duration_s, aborted_by_admin

B−A派生（可由后台统一计算后回填）：B1_minus_A0, B2_minus_A0, fruit_matched_switch_cost, ColorEffect_time …

#### 4.3.2 segment.csv

核心字段：

索引：subject_id, session_id, block_id, stage_key(formal/practice), segment_index

期望与实际：

expected_node_id, expected_value, expected_type

hit_node_id, hit_value, hit_type

时间：start_ts_ms, end_ts_ms, duration_ms

段间停顿：inter_segment_pause_ms（上一段结束→本段开始）

轨迹：path_length_mm, straight_dist_mm, efficiency_seg, mean_speed_mm_s, peak_speed_mm_s

错误：is_error, error_type(order/type/invalid_start/timeout_prompt)

节点微调：dwell_ms_on_from, overshoot_count（可选但很有用）

关键：expected_node_id 与 hit_node_id 必须同时存在

#### 4.3.3 raw_path.csv

每个采样点 1 行：

subject_id, session_id, block_id, stage_key

ts_ms, x_px, y_px

is_pen_down（0/1）

pointer_id（多点触控识别）

pointer_type（pen/finger；或用 input_device映射）

可选（设备支持时强烈建议）：pressure, tilt_x, tilt_y, azimuth, altitude, in_air

采样与体积控制：

目标≥60Hz（按系统触控事件），允许波动；必须记录估计采样率与点数

建议节流：min_dt_ms=16 或 min_move_px=0.5；并支持压缩存储（推荐 parquet）

#### 4.3.4 layout_nodes.csv / layout.json

每个 layout_id × block_type 导出节点信息：

layout_id, block_type, node_id

value（数值1..N）

category（arabic/han/square/circle/fruitA/fruitB）

style（BW/COLOR/NA）

x_px, y_px, radius_px

label_text（显示文本，如“九”“9”】【可为空：水果图标内嵌数字时仍要给逻辑标签】

is_start_node（0/1）

#### 4.3.5 event_marker.csv

ts_ms, subject_id, session_id, block_id

event_type：BLOCK_START/BLOCK_END/ERROR/TIMEOUT_PROMPT/INTERRUPTION_START/INTERRUPTION_END

event_param：如 error_type, hit_node_id, expected_node_id, hint_level

### 4.4 数据质量控制（QC）与“不可用数据”判定

采样缺失：missing_sample_ratio > 0.2 标记 qc_bad_sampling=1

越界触控：off_canvas_ratio > 0.05 标记

明显未理解：A0 n_correct_segments < 2 且错误极多 → qc_not_understood=1

输入方式异常切换：同被试出现 finger/pen频繁切换 → qc_device_switch=1

超时：不丢弃；使用 completion_ratio/last_correct_value 保留连续信息

## 五、简单设计说明

### 1.为什么要两套基线

B1/B2 与水果域在视觉与语义上差异大；A′用同号水果干扰结构更能扣除“识别与搜索”成本，使水果切换成本更干净。

### 为什么水果段用方案2（反平衡+匹配基线）

同一被试既能得到“样式匹配的切换成本（第一水果块）”，又能估计顺序/练习/疲劳对 BW vs COLOR 的影响（第二水果块），避免固定顺序导致系统偏差。

## 六、上线前验收清单

可见性/安全区：所有节点在画布可见范围内（含命中半径）；顶部栏不遮挡

状态机正确：A0严格1→N；B1/B2/B3/B4严格递增+交替；错误不推进、能回退

方案2随机分配：fruit_order 1:1；A′样式与第一水果块一致；字段落库正确

正式无提示：正式阶段无“下一点高亮/提示线/理想路径线”

轨迹完整：summary/segment/raw_path/layout_nodes/event_marker 均可导出且字段齐全

px→mm标定可用：同设备同分辨率转换一致；换设备仍可比

计时口径一致：起止点、暂停、中断不计时都符合定义

性能与体积：raw_path节流生效；一次会话数据体积在可控范围内（站点可配置）